兩年期機房校園服務設備精簡汰換計畫第一期採購案規格書

兩年期機房校園服務設備精簡汰換計畫第一期採購案
規格 : 詳見次頁規格書 

數量：伺服器二台, 儲存設備一台
保固 : 三年

	項次
	項目
	規格說明

	一
	伺服器
	1. 標準19吋2U伺服器，提供伺服器機架套件。
2. 提供2顆Intel Xeon Scalable系列、16核心、2.4GHz(含)以上之處理器，具備24MB(含)以上之快取記憶體。
3. 伺服器提供32GB(含)以上DDR4 3200MT/s(含)以上之記憶體12條，最大可安裝32個記憶體(DIMM)插槽。
4. 具備12Gb/s SAS介面磁碟陣列控制卡1片，提供8GB快取記憶體，支援RAID 1、5、6、10、50設定。
5. 提供硬碟容量1.2TB、SAS 10k RPM介面、2.5吋熱抽換硬碟2顆。
6. 伺服器本身內建具備16個2.5吋硬碟插槽。
7. 網路介面內建2埠1GbE網路連接埠與8埠1GbE網路連接埠。
8. 儲存網路卡須提供2埠 10Gb iSCSI連接埠，提供2個10 Gb SFP+。
9. 內建具備8個(含)以上PCIe擴充槽，提供1個顯示連接埠。
10. 支援1920x1200顯示與1個USB 2.0 與 1個USB 3.0連接埠。
11. 具備2個電源供應器，每個電源供應器可達1400W，與提供散熱風扇6個。
12. 具備伺服器管理控制晶片支援Web瀏覽器透過乙太網路連線至管理控制晶片。
13. 管理控制晶片可使用HTML5 連接虛擬主控台(Virtual Console)，並支援遠端開關機、遠端虛擬媒介(DVD、ISO等Remote Media)功能。
14. 具備監控中央處理器、記憶體、硬碟、溫度、電源狀態。
15. 具備伺服器管理安全機制(Silicon root of trust)。
16. 伺服器可支援Quick Sync 2 與支援擋板上支援LCD 進行快速管理與設定。
17. 具備伺服器管理(System Erase) 功能可迅速安全地擦除磁碟陣列卡上的數據。
18. 伺服器提供3年原廠保固服務。

	二
	儲存設備
	1. 儲存設備為標準機架式高度共可達2U之機架規格，需提供機架套件。
2. 提供2個熱抽換(Hot Swappable)儲存控制器，具備Dual Active架構，支援RAID 1、5、6、10、50與ADAPT功能。

3. 具備Intel處理器單一控制器為16GB快取記憶體。

4. 雙控制器共可達8個25Gb iSCSI連接埠，本案需提供8個10 Gb SFP+。

5. 硬碟擴充櫃使用最大可支援擴充276顆硬碟。

6. 獨立主機本身提供24顆硬碟插槽，支援SAS、NLSAS、SSD硬碟。

7. 提供硬碟容量2.5吋 2.4TB 10K 之SAS硬碟共12顆(含)以上。

8. 支援自動分層(Auto Tiering)功能與Distributed erasure coding功能，增加儲存設備效能與資料安全。

9. 儲存設備支援快照(Snapshot)與複製(Volume Copy)功能，快照最大支援 1024 份(含)以上。

10. 支援 Thin Provisioning提供磁碟容量可依據磁碟實際使用空間動態配置容量，降低總體成本。

11. 儲存設備提供遠端複製(Replication)功能，支援非同步遠端複製(Asynchronous replication)。

12. 提供2個電源供應器及散熱風扇，具備援容錯功能(Redundant) 。

13. 確保伺服器與儲存設備運行穩定性，儲存設備需與伺服器同一廠牌。

14. 提供原廠3年保固服務。

	三
	注意事項
	1. 本案履約地點：法鼓文理學院綜合棟B2機房。

2. 保固期限為驗收合格次日起3年。

3. 得標廠商(以下簡稱廠商)須負責供料、施工、測試與保固。得標廠商須負責本案新購設備與既有網路系統之整合調整，包括網路線路連接、參數設定與功能測試。

4. 施工所產生之廢棄物，廠商須負責清理乾淨。

5. 廠商必須提供標示用標籤、線號環等用途標籤。並依本校網路標示規則標示。
6. 本案中之設備所需之電源及配件、如護槽、轉接頭、插座、延長線或延伸Ethernet Cable、跳接線等，廠商須事先詳細估算並足量提供，使系統能正常運作，事後不得以任何理由追加費用。

7. 廠商於投標時須提供採購標的型錄正本或影本供審查，並在型錄上將其規格以色筆標示出來，並註記符合本規格書之項次，型錄未標示之規格得以產品使用說明書等文件替代，投標廠商未依前開規定辦理造成本校無法審查規格或審查錯誤，後果由投標廠商自負。

8. 本案設備不得為大陸廠牌；需於驗收時檢附原廠或原廠在臺分公司針對本案採購之設備所開立之授權經銷與保固證明文件，若為進口設備，需檢附海關進口報單。
9. 得標廠商須配合本校作業時間，以不影響業務為原則，若須於例假日、夜間施工或系統轉置需求時，亦應配合辦理。

10. 得標廠商需瞭解本校資安政策並簽署保密切結書，以保障本校資訊安全。

	三
	維護時限及罰則
	1. 保固時限：星期一至星期五，08：00至17：00。

2. 保固期內發現故障或暇疵（包括損裂、坍塌、損壞、功能或效益不符合契約規定等）或需調教參數設定，由本校通知廠商修正或調教，廠商於收悉通知後於4個工作小時內回應，並於通知日起（含）6個工作天內完成修復或調教參數設定之工作。

3. 保固期內，標的物因故障或暇疵致無法使用時，該無法使用之期間得不計入保固期。若廠商於通知日起（含）6個工作天內無法修復完成時，應即免費提供同標的物等級之機器設備提供予本校進行代用。

4. 廠商經本校通知後未依前款時限檢修完竣，則每超過一天，廠商須付契約價金千分之三逾期違約金並得按天累計，且得由本案保固保證金扣除。

5. 廠商若未能在修護時限內完成修護，本校經通知廠商後得自行另覓廠商代為修護，其所發生之一切費用概由廠商全額支付，並得於本案保固保證金中逕行扣除，不足時向廠商追償。支付，並得於本案履約保證金中逕行扣除，不足時向廠商追償。


