網路儲存伺服器採購案

數量 : 一台

規格 : 詳見次頁規格書

保固方式 : 驗收合格次日起五年保固

| 項次 | 項目 | 品名 | 說明 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一. | 規格 | 網路儲存伺服器 | 1.外型：標準機架3U設備 | 1 PCS |
|  |  |  | 2.中央處理器：Intel Xeon D 八核心 2.1 GHz 含以上 |  |
|  |  |  | 3.主記憶體：內建 16GB x 1 DDR4 ECC 記憶體，可擴充至64GB |  |
|  |  |  | 4.磁碟機陣列及硬碟： 4-1.技術：提供磁碟陣列技術支援RAID（Redundant Array of Independent Disk Drives） Level 0,1,5,6,10 與專為 SSD 打造的 RAID F1 4-2.硬碟：支援3.5 吋或2.5吋 SATA(III)/SATA(II) HDD，2.5" SATA(III)/SATA(II) SSD 4-3.主機硬碟空間：獨立主機本身提供16顆Hot Swap硬碟盒 4-4.主機可附掛擴充櫃2組,每組可提供12顆How Swap硬碟盒 4-5.主機與擴充櫃介面需為串接式組合 4-6.支援 SSD 硬碟讀取/寫入快取 |  |
|  |  |  | 5.網路介面：內建提供4組1GbE 以及2組10GBase-T 網路孔以及2組10GbE PCIe卡槽，並支援Link Aggregation及故障移轉功能。 |  |
|  |  |  | 6.電源供應器：主機提供原廠兩個800W電源供應器。 |  |
|  |  |  | 7.網路傳輸協定：支援TCP/IP(SMB(Server Message Block）或CIFS(Common Internet File System）)、HTTP、FTP、NFS(Network File System) |  |
|  |  |  | 8.目錄權限管理：支援Microsoft ADS(Active Directory Services)及LDAP伺服器架設。 |  |
|  |  |  | 9.作業系統支援：Microsoft Windows、Linux 、Mac。 |  |
|  |  |  | 10.系統管理： 10-1.提供中文或英文Web或Java圖形化介面或CLI介面進行管理 10-2.支援Unicode內碼 10-3.支援SNMP管理協定 10-4.提供共用資料夾版本備份功能，以保障資料誤刪時，可快速回復資料 10-5提供磁碟空間共用資料夾使用者配額管理(Quota Management)功能，限制在共用資料使用者的磁碟空間使用量，以避免少數使用者大量佔用共用磁碟空間，達到妥善分配磁碟資源的目的 |  |
|  |  |  | 11.支援CMS集中化管理系統，提供主機集中化管理功能，幫助兩台以上的主機進行單一主機的統一介面管理 |  |
|  |  |  | 12.支援高可用性 (High-Availability) 配置，需使用兩台主機組成高可用性叢集，分別為主、副伺服器。當主伺服器發生錯誤時，可將服務移轉至副伺服器 |  |
|  |  |  | 13.作業系統：採用Linux作業軟體，且支援 ext4 與 Btrfs 檔案系統。 |  |
|  |  |  | 14.電源管理：可提供與不斷電系統(UPS)連動。 |  |
|  |  |  | 15.系統需含完整連線及傳輸日誌系統，並可導入系統內建之Syslog 伺服器。 |  |
|  |  |  | 16.擴充功能：提供郵件伺服器、印表機伺服器、網頁伺服器、VPN 伺服器、FTP伺服器、DHCP 伺服器、Proxy伺服器、SSO伺服器、LDAP Directory 伺服器。 |  |
|  |  |  | 17.虛擬化技術 17-1.支援Thin provisioning技術，已提供虛擬化環境下空間隨需配置功能以及超額配置功能 17-2.支援VMware VAAI包含VMware ATS、Block Zero、Full Copy功能 17-3.支援Windows HyperV ODX |  |
|  |  |  | 18.支援公有雲的雙向同步，達成混合雲備份機制 18-1目的端至少包含:Dropbox、Google Drive、OneDrive |  |
|  |  |  | 19.支援完整備份功能 19.1提供桌面軟體應用程式，使用增量備份Windows或macOS的電腦資料 19.2 支援檔案快照，採用更少的空間與時間回覆歷史檔案 19.3 支援多個營運地點的多點複寫功能，以提升企業內部災難復原計畫 19.4 支援區塊層級增量備份與跨版本資料去重複化技術，降低多版本備份資料的儲存空間，以達高使用效率 |  |
|  |  |  | 20. 內建免費私有雲協同作業工具： 20-1. 內部溝通軟體: 可透過Android/iOS或PC/NB上的Web平台來自由溝通，並可隨選加密溝通頻道。 20-2. 即時協作文件: 可支援文件與試算表檔案於NAS平台上即時線上協同作業，讓多組團隊成員毋須另存新檔，即可同時編輯同份文件。於文件及試算表上都可瀏覽專案的更改歷程，並一鍵還原至先前的任一版本。 |  |
|  |  |  | 21. 內建免費備份軟體，支援Windows Server整機備份、VM備份、File Server備份、O365/G-suite備份提升本地端硬碟空間使用率，保護工作環境資料。 |  |
|  |  |  | 22. 提供免費5x8 硬體隔日換貨服務 |  |
|  |  |  | 23. 檔案分享功能(以下各項數量不得低於) 使用者帳號數量：10,000 使用者群組數量：500 共用資料夾數量：500 SMB / NFS / AFP / FTP 共同連線數量：2,000 |  |
|  |  |  | 24.提供搜尋各種應用程式及檔案(可具備全文檢索為佳)。 |  |
|  |  |  | 25. 需提供與主機同品牌之硬碟 8TB/3.5吋 SATA HDD/5Y 五顆(規格如下) 容量 8 TB 尺寸規格 3.5" 傳輸介面 SATA 6 Gb/s 磁區大小 512e 馬達轉速 7,200 rpm 介面速度 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s 緩衝區大小 256 MiB 持續資料傳輸速度上限 248 MiB/s 保固 5 年 |  |
| 二. | 注意事項 |  | 1. 本案履約地點：本校綜合大樓資訊與傳播組辦公室；履約期限為決標次日起3個月。 2. 廠商於投標時須提供採購標的型錄正本或影本供審查，並在型錄上將其規格以色筆標示出來，並註記符合本規格書之項次，型錄未標示之規格得以產品使用說明書等文件替代，投標廠商未依前開規定辦理造成本校無法審查規格或審查錯誤，後果由投標廠商自負。 3. 本案所列為主要設備需求數量，得標廠商應包含施工過程所需之各細項零件、電源配置、聯接用之各模組線材、器材及機具其相關設定等亦應含於總報價內，得標後不可以任何理由追加預算。 4. 得標廠商須於驗收時，提供本案設備原廠或在台分支機構或在台代理商開立之保固證明，以確保本校之權益。 5. 本案設備之原產地不得為大陸地區，且須為 112 年1月1日(含)以後製造之新品；若為進口設備時，需於驗收時檢附 海關進口報單。 6. 得標廠商須配合本校作業時間，以不影響業務為原則，若須於例假日、夜間施工或系統轉置需求時，亦應配合辦理。 7. 得標廠商需瞭解本校資安政策並簽署保密切結書，以保障本校資訊安全。 |  |
| 三 | 維護時限及罰則 |  | 1. 維護時限：星期一至星期五，08：00至17：00。 2.保固期內發現故障或暇疵（包括損裂、坍塌、損壞、功能或效益不符合契約規定等）或需調教參數設定，由本校通知廠商修正或調教，廠商於收悉通知後於4個工作小時內回應，並於通知日起（含）6個工作天內完成修復或調教參數設定之工作。 3.保固期內，標的物因故障或暇疵致無法使用時，該無法使用之期間得不計入保固期。若廠商於通知日起（含）6個工作天內無法修復完成時，應即免費提供以效能不低於標的物之機器設備提供予本校進行代用。 4.廠商經本校通知後未依前款時限檢修完竣，則每超過一天，廠商須付契約價金千分之三逾期違約金並得按天累計，且得由本案保固保證金扣除。 5. 廠商若未能在修護時限內完成修護，本校經通知廠商後得自行另覓廠商代為修護，其所發生之一切費用概由廠商全額 支付，並得於本案保固保證金中逕行扣除，不足時向廠商追償。 |  |